Metodologia/Estrutura a ser seguida

Mapeamento das Fontes

- Imagens (Evidência): API do Sentinel Hub (Copernicus). Buscaremos os dados do Sentinel-1 (SAR - Radar de Abertura Sintética). O radar atravessa as nuvens e a água reflete o sinal de forma diferente da terra seca, permitindo criar polígonos exatos das áreas inundadas, independentemente do clima.

- Gatilho Hídrico: API da ANA (Agência Nacional de Águas - sistema HidroWeb) ou a API do CEMADEN. Elas fornecem dados de telemetria em tempo real das réguas de rio e pluviômetros.

Estratégia de Integração A integração deve ocorrer relacionando as coordenadas geográficas (Lat/Long) de uma estação de monitoramento da ANA/CEMADEN com o bounding box (caixa delimitadora) da requisição de imagem no Copernicus (a região a ser verificada ainda precisa ser confirmada com o professor, mas a intenção é trabalhar em escala municipal ou regional aqui do alto vale para testes). Quando a estação registra um nível de rio em cota de alerta ou inundação, o sistema utiliza essa mesma coordenada para solicitar a imagem de satélite daquela área.

Estratégia de Coleta Automatizada Para o documento, o fluxo do software será definido nos seguintes passos automatizados:

- Monitoramento Contínuo (Cron/Worker): Um script (em Python, por exemplo) consulta a API da ANA/CEMADEN a cada X horas, verificando os níveis dos rios em uma região delimitada.

- Trigger de Evento: Se o nível do rio ultrapassa a cota de transbordamento, o sistema registra a data, hora e coordenada do evento.

- Busca do "Antes" (Baseline): O sistema faz uma requisição HTTP para a API do Sentinel Hub pedindo uma imagem de radar (Sentinel-1) daquela coordenada exata capturada 15 a 30 dias antes da data do gatilho.

- Busca do "Durante/Depois": O sistema faz uma nova requisição à API do Sentinel Hub solicitando a imagem mais recente disponível logo após a data do gatilho.

- Armazenamento e Resposta: Os metadados (JSON) e os links das imagens são salvos no banco de dados para serem renderizados no front-end da aplicação, colocando os mapas lado a lado.